Secretária Municipal de Educação, Cultura e Esporte

Solicitação nº 047/2026

ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR

1. Descrição da necessidade da contratação, considerado o problema a ser resolvido sob a perspectiva do interesse público

A presente contratação tem por finalidade atender à necessidade do Município de Palmitos/SC quanto à elaboração dos projetos técnicos e complementares necessários à construção de uma Arena Esportiva Multiuso, com dimensões aproximadas de 80,00m x 50,00m (área aproximada de 4.000,00 m²), contemplando quadra oficial de 40,00m x 20,00m, arquibancada, vestiários, banheiros, salas de apoio e demais dependências, compreendendo todos os elementos necessários à adequada definição das soluções de engenharia e arquitetura, bem como à futura contratação da execução da obra.

Atualmente, o Município não dispõe dos projetos técnicos necessários para viabilizar a implantação da Arena, situação que impede a adequada definição das soluções de engenharia, dificulta a estimativa precisa dos custos envolvidos e inviabiliza a futura contratação da execução da obra com a segurança técnica e jurídica exigida pela Lei nº 14.133/2021.

A ausência de projetos técnicos completos, consistentes e compatibilizados compromete o planejamento das ações da Administração, dificulta a correta definição do objeto a ser futuramente licitado e aumenta os riscos de falhas na execução, divergências de quantitativos, inadequação de soluções técnicas, atrasos, retrabalho, sobrecustos e necessidade de alterações contratuais, com potencial prejuízo à eficiência administrativa e à adequada aplicação dos recursos públicos.

A necessidade decorre da intenção da Administração Municipal de dotar o Município de equipamento esportivo de grande porte, apto a sediar competições oficiais de quadra (40,00m x 20,00m), eventos comunitários, culturais e sociais, com infraestrutura adequada de vestiários, banheiros, salas de apoio e arquibancada, fortalecendo a prática esportiva, o lazer e a convivência comunitária. Para tanto, mostra-se indispensável a elaboração de projetos contemplando, no mínimo, os componentes arquitetônicos, estrutural, complementares (elétrico, hidrossanitário, pluvial e SPDA), de acessibilidade, de prevenção e combate a incêndio, executivo, memorial descritivo, memoriais de cálculo, quantitativos, cronograma físico-financeiro e planilhas orçamentárias com e sem BDI.

Além disso, a elaboração prévia desses projetos é medida necessária para instruir adequadamente a futura contratação da execução da obra, conferindo à Administração melhores condições para:

- definir com precisão o objeto a ser executado;

- estimar custos de forma mais segura e fundamentada;

- estabelecer prazos e métodos construtivos compatíveis com a realidade local;

- reduzir riscos de impropriedades técnicas e orçamentárias;

- minimizar a ocorrência de aditivos e alterações contratuais;

- promover maior eficiência, economicidade e segurança ao processo de contratação pública.

A não realização da contratação manterá a impossibilidade de implantação do empreendimento pretendido, comprometendo o planejamento municipal, a estruturação da futura contratação e a adequada execução das políticas públicas relacionadas ao esporte, ao lazer e ao desenvolvimento local.

Assim, a contratação de empresa especializada justifica-se pela necessidade de obtenção de elementos técnicos suficientes e adequados à futura execução do empreendimento pretendido, em atendimento ao interesse público, ao planejamento municipal e à boa gestão dos recursos públicos, em conformidade com a fase preparatória prevista no art. 18 da Lei nº 14.133/2021.

2. Demonstração da previsão da contratação no plano de contratações anual

O Município de Palmitos/SC ainda não elaborou o Plano de Contratações Anual, razão pela qual não há previsão formal da presente contratação nesse instrumento.

Contudo, a contratação encontra-se alinhada com o planejamento da Administração Municipal, especialmente no que se refere às ações voltadas ao esporte, ao lazer e à melhoria da infraestrutura urbana, bem como à captação de recursos para execução de obras públicas.

A elaboração de projetos de engenharia constitui etapa essencial para viabilizar a intervenção pretendida, estando diretamente relacionada às metas e prioridades da Secretaria Municipal responsável pela área de esportes/infraestrutura.

Dessa forma, ainda que inexistente o Plano de Contratações Anual, resta evidenciado o alinhamento da contratação com o interesse público e com o planejamento estratégico da Administração.

3. Requisitos da contratação

A contratada deverá atender aos seguintes requisitos mínimos para execução do objeto:

- Ser pessoa jurídica especializada na prestação de serviços técnicos profissionais de engenharia e/ou arquitetura compatíveis com o objeto da contratação;

- Possuir registro ou inscrição regular junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA) e/ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU), conforme a natureza dos serviços a serem executados;

- Possuir capacidade técnica compatível com a complexidade e características do objeto, mediante comprovação na forma estabelecida no edital e no Termo de Referência;

- Elaborar todos os projetos, estudos, levantamentos, memoriais, especificações técnicas, planilhas orçamentárias, cronogramas, relatórios e demais documentos necessários à completa caracterização do empreendimento;

- Executar os serviços observando as normas técnicas aplicáveis, a legislação vigente e as diretrizes estabelecidas pela Administração Municipal;

- Emitir as respectivas Anotações de Responsabilidade Técnica (ART) e/ou Registros de Responsabilidade Técnica (RRT) para todos os serviços desenvolvidos;

- Responsabilizar-se pela correção de erros, omissões, incompatibilidades ou inconsistências identificadas nos projetos e documentos técnicos elaborados, sem ônus adicional para a Administração;

- Manter durante toda a execução contratual as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;

- Fornecer todos os documentos técnicos em formato digital editável e não editável, bem como em meio impresso quando solicitado pela Administração, incluindo, no mínimo, arquivos DWG, PDF, XLSX e DOCX ou equivalentes;

- Fornecer todos os elementos necessários para futura licitação e execução da obra, incluindo projetos, memoriais descritivos, memoriais de cálculo, quantitativos, cronograma físico-financeiro, composições de custos, composição de BDI, especificações técnicas e demais documentos pertinentes;

- Atender integralmente às disposições constantes do edital, contrato e Termo de Referência.

Escopo mínimo dos projetos (Arena Esportiva Multiuso)

Tendo em vista a natureza e a complexidade do empreendimento, os projetos deverão contemplar, no mínimo:

- Sondagem SPT da área de implantação e levantamento topográfico planialtimétrico cadastral;

- Seguir a OT – IBR 008/2020 – Projeto Executivo da  IBRAOP (Instituto Brasileiro de Auditoria de Obras Públicas).

- Anteprojeto e projeto arquitetônico completo (implantação, plantas baixas de todos os pavimentos, cortes, elevações/fachadas, planta de cobertura e detalhamento de esquadrias), contemplando a quadra oficial (40,00m x 20,00m), arquibancada, vestiários (masculino, feminino e PNE), banheiros, salas de apoio/administrativas, depósitos e demais ambientes de apoio;

- Projeto de acessibilidade, em conformidade com a NBR 9050 e a legislação aplicável;

- Projeto estrutural (fundações e superestrutura em concreto armado e/ou estrutura metálica de cobertura), com memorial de cálculo;

- Projetos complementares: instalações elétricas e luminotécnicas (incluindo iluminação da quadra e SPDA), instalações hidrossanitárias, instalações pluviais e, quando aplicável, climatização;

- Projeto de prevenção e combate a incêndio e pânico (PPCI), com encaminhamento para aprovação junto ao Corpo de Bombeiros Militar;

- Projeto executivo, compatibilizado entre todas as disciplinas;

- Renderização/maquete eletrônica do projeto (mínimo de 3 imagens);

- Memorial descritivo e memoriais de cálculo de todas as disciplinas;

- Quantitativos, cronograma físico-financeiro e planilhas orçamentárias com e sem BDI, com respectiva composição de BDI;

- Apoio técnico para protocolo e obtenção de aprovações junto aos órgãos competentes, quando previsto no escopo contratado.

Normas e Referências Técnicas

Na elaboração dos serviços deverão ser observadas, quando aplicáveis, as seguintes normas e referências técnicas:

- Código de Obras e legislação urbanística do Município de Palmitos/SC;

- Legislação ambiental federal, estadual e municipal;

- Normas e exigências das concessionárias de serviços públicos e dos órgãos de fiscalização competentes, inclusive do Corpo de Bombeiros;

- Normas Técnicas da ABNT vigentes aplicáveis ao objeto, especialmente a NBR 9050 (acessibilidade) e as normas técnicas relativas a quadras esportivas oficiais;

- Normativos técnicos eventualmente exigidos por programas, convênios ou fontes de recursos vinculadas à futura execução da obra;

- Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil – SINAPI;

- Sistema de Custos Referenciais de Obras – SICRO, quando aplicável;

- Demais legislações, regulamentos e normas técnicas pertinentes ao objeto.

Na inexistência de referência adequada em sistemas oficiais de custos, poderá ser utilizada composição própria, desde que tecnicamente justificada, acompanhada das respectivas memórias de cálculo e documentos comprobatórios.

DESCRITIVO DO QUE SE ESPERA DO PROJETO

A Arena Palmitos é concebida como um equipamento público poliesportivo contemporâneo, destinado prioritariamente à prática de futsal, eventos esportivos, competições e atividades de interesse da comunidade. A proposta busca unir funcionalidade, identidade arquitetônica e conforto ao público, criando um edifício de referência para o Município.

A edificação possui implantação predominantemente retangular, com dimensões conceituais aproximadas de 80,00 x 50,00 metros, adotando uma volumetria compacta e de leitura marcante. As extremidades e os cantos recebem tratamentos arquitetônicos diferenciados, com elementos verticais, recuos, planos metálicos e iluminação linear, quebrando a rigidez do volume retangular e conferindo ao conjunto uma linguagem característica de arena esportiva.

A fachada principal é marcada por um grande acesso central, protegido por marquise, com fechamento envidraçado e composição que permite visualizar o movimento interno da arena. Escadarias amplas organizam o fluxo principal de espectadores, acompanhadas de rampas acessíveis, garantindo rotas independentes e adequadas às pessoas com mobilidade reduzida. O paisagismo, a iluminação externa e as áreas pavimentadas complementam a entrada e criam uma praça de chegada e permanência.

Externamente, predominam revestimentos metálicos em cinza-escuro, grafite e azul-acinzentado, combinados com elementos verticais e superfícies de diferentes profundidades. Um friso contínuo de iluminação em LED acompanha partes da cobertura e das fachadas, valorizando a volumetria durante o período noturno. A cobertura de grande vão apresenta desenho suavemente curvo nas extremidades, conciliando a característica funcional de um ginásio com uma aparência mais próxima de uma arena contemporânea.

Internamente, o espaço é organizado a partir de uma quadra oficial de futsal, posicionada no centro da edificação e circundada por arquibancadas próximas à área de jogo. Essa proximidade busca proporcionar melhor visibilidade e uma atmosfera mais intensa durante as competições. A capacidade estimada é de aproximadamente 1.200 espectadores, distribuídos de forma a preservar corredores, acessos, saídas e espaços reservados para pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida.

Os espaços de apoio são aproveitados principalmente em baixo e atrás das arquibancadas, evitando corredores excessivos ou ambientes aparentes voltados diretamente para a quadra. O programa conceitual contempla quatro vestiários, sendo dois de cada lado, além de espaços para arbitragem, depósito de materiais esportivos, almoxarifado, sala técnica, salas administrativas e de reunião, sala multiuso, sala de imprensa, copa e demais ambientes necessários ao funcionamento da arena.

Os banheiros públicos são distribuídos estrategicamente junto às áreas de circulação dos espectadores, evitando interferência nos fluxos de atletas e equipes. Vestiários e áreas técnicas possuem circulação própria ou controlada, permitindo separar, sempre que possível, os fluxos de público, atletas, arbitragem, funcionários e serviços.

A acessibilidade é tratada como elemento integrante do projeto arquitetônico, com rampas nas entradas, rotas acessíveis contínuas, piso tátil, corrimãos, sanitários adaptados e espaços reservados nas arquibancadas, posicionados de maneira a proporcionar boa visualização da quadra e integração com os demais espectadores.

A estrutura da cobertura deverá permitir grandes vãos livres, evitando pilares que prejudiquem a visualização da quadra. Conceitualmente, prevê-se estrutura metálica associada a sistemas de cobertura termoacústica, iluminação esportiva de alto desempenho e soluções de ventilação e conforto ambiental compatíveis com a utilização do espaço por grandes públicos.

O resultado pretendido é uma arena compacta, funcional e arquitetonicamente marcante, cuja aparência externa comunique imediatamente seu caráter esportivo, ao mesmo tempo em que sua organização interna privilegie a proximidade das arquibancadas com a quadra, a eficiência dos fluxos, a acessibilidade e o aproveitamento racional dos espaços de apoio.

Orçamento e Composição de Custos

Todos os serviços necessários à execução futura do empreendimento deverão ser devidamente quantificados e demonstrados em memorial de cálculo, devendo constar das planilhas orçamentárias. Os custos deverão ser obtidos preferencialmente por meio das bases oficiais de referência vigentes, especialmente SINAPI e SICRO, observando-se as recomendações dos órgãos de controle e a metodologia adotada para elaboração de orçamentos de obras públicas. A composição do BDI deverá ser apresentada de forma detalhada e fundamentada.

Reuniões Técnicas e Visitas

A contratada deverá realizar as visitas técnicas necessárias ao adequado desenvolvimento dos projetos, assumindo inteira responsabilidade pelo conhecimento das condições locais. Deverão ser realizadas, no mínimo, duas reuniões técnicas com a Administração Municipal durante a elaboração dos projetos, preferencialmente presenciais, admitindo-se videoconferência quando previamente autorizada pela Administração. As reuniões deverão ser registradas em ata ou relatório técnico.

Sustentabilidade e Eficiência

As soluções propostas deverão priorizar: racionalização de custos; durabilidade dos materiais e sistemas; eficiência energética, quando aplicável; acessibilidade; redução dos impactos ambientais; e facilidade de operação e manutenção futura.

Aprovações e Licenciamentos

Quando previsto no escopo contratado, a contratada deverá promover os protocolos e prestar apoio técnico para obtenção das aprovações junto aos órgãos competentes, inclusive Corpo de Bombeiros. Eventuais adequações exigidas pelos órgãos de análise deverão ser realizadas sem ônus adicional para a Administração, desde que relacionadas ao objeto originalmente contratado.

Suporte Técnico

A contratada deverá prestar esclarecimentos técnicos relativos aos projetos, memoriais, quantitativos e orçamentos elaborados, sempre que solicitado pela Administração, durante a vigência contratual e até o recebimento definitivo dos serviços, inclusive quanto à futura licitação da obra. Não estão incluídas no objeto as taxas eventualmente cobradas por órgãos públicos para análise, aprovação ou licenciamento dos projetos.

4. Levantamento de mercado, análise das alternativas possíveis e justificativa técnica e econômica da escolha do tipo de solução a contratar

Para definição da solução mais adequada ao atendimento da necessidade administrativa, procedeu-se ao levantamento de mercado com o objetivo de identificar as alternativas disponíveis para viabilizar a elaboração dos projetos técnicos necessários à construção da Arena Esportiva Multiuso do Município de Palmitos/SC.

Verificou-se a existência de empresas e profissionais especializados aptos à execução dos serviços pretendidos, tendo sido examinados, ainda, editais de outros Municípios para contratações de objeto semelhante — a exemplo do Termo de Referência da Prefeitura Municipal de Portão/RS para elaboração de projeto executivo de ginásio poliesportivo e complexo esportivo, e de processos de dispensa e concorrência de Municípios paranaenses (Terra Boa, Realeza e Santo Antônio do Sudoeste) e do Rio Grande do Sul (São José do Ouro) para elaboração de projetos de arena/quadra esportiva — os quais confirmam a viabilidade e a praxe de mercado para esse tipo de contratação, bem como forneceram parâmetros técnicos e de composição de escopo utilizados na definição da solução ora adotada.

No exame das alternativas possíveis, foram consideradas as seguintes hipóteses:

a) Elaboração dos projetos por equipe própria do Município

Esta alternativa mostrou-se inadequada diante da necessidade de conhecimentos técnicos especializados, da multiplicidade de disciplinas envolvidas (arquitetura, estrutura, instalações, acessibilidade e incêndio), da exigência de responsabilidade técnica formal e da necessidade de dedicação específica para o desenvolvimento dos produtos técnicos com nível de detalhamento suficiente para subsidiar futura contratação da execução da obra.

b) Contratação separada de profissionais ou soluções fragmentadas por disciplina

Embora tecnicamente possível, essa alternativa apresenta desvantagens relacionadas à compatibilização entre projetos, aumento da complexidade da gestão contratual, risco de divergências entre disciplinas e dificuldades na atribuição de responsabilidades técnicas.

c) Contratação de profissional autônomo especializado

A contratação de profissional autônomo poderia atender parcialmente à necessidade administrativa. Contudo, considerando a abrangência do objeto e a necessidade de integração entre diferentes disciplinas de engenharia e arquitetura, essa alternativa apresenta limitações operacionais e maior risco de insuficiência de recursos técnicos para atendimento integral da demanda.

d) Contratação de empresa especializada para elaboração integrada dos projetos e documentos técnicos

Esta alternativa mostrou-se a mais adequada e vantajosa, por permitir a centralização da responsabilidade técnica, a compatibilização dos projetos, a padronização dos documentos, a integração das disciplinas envolvidas e maior eficiência no acompanhamento da execução contratual.

Do ponto de vista técnico, a contratação de empresa especializada apresenta-se como a solução mais apropriada, uma vez que o objeto demanda conhecimento específico em projetos arquitetônicos, estruturais, de acessibilidade, de incêndio e complementares, bem como capacidade para desenvolver documentos técnicos completos, compatibilizados e aptos a subsidiar futura licitação para execução da obra.

Sob o aspecto econômico, a solução escolhida também se mostra mais vantajosa, pois possibilita maior precisão na estimativa dos custos da futura obra, reduz riscos de retrabalho, falhas de compatibilização, alterações contratuais, paralisações e aditivos decorrentes de deficiências de projeto, contribuindo para maior eficiência na aplicação dos recursos públicos.

Diante do exposto, conclui-se que a contratação de empresa especializada para elaboração integrada dos projetos técnicos e documentos complementares constitui a alternativa tecnicamente mais adequada e economicamente mais vantajosa para a Administração, em conformidade com os princípios do planejamento, da eficiência e da economicidade previstos na Lei nº 14.133/2021.

5. Estimativas das quantidades para a contratação, acompanhadas das memórias de cálculo e dos documentos que lhes dão suporte

A estimativa das quantidades foi definida com base na necessidade identificada pela Administração Municipal para a construção de 01 (uma) Arena Esportiva Multiuso, com área aproximada de 4.000,00 m² (80,00m x 50,00m), contemplando quadra oficial de 40,00m x 20,00m, cuja futura execução depende da prévia elaboração dos respectivos projetos técnicos.

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Elaboração de projetos de arquitetura e engenharia (arquitetônico, executivo, acessibilidade, estrutural, complementares, incêndio, orçamento, cronograma) para construção da Arena Esportiva Multiuso do Município de Palmitos/SC | Unidade | 01 |

Memória de cálculo dos quantitativos

A quantidade estimada corresponde a 01 empreendimento, constituído por uma única Arena Esportiva Multiuso com área aproximada de 4.000 m². Os projetos arquitetônico, estrutural e complementares são interdependentes e deverão ser desenvolvidos de forma integrada e compatibilizada, razão pela qual a unidade de contratação é 01 projeto completo, não sendo tecnicamente viável o fracionamento em quantitativos independentes.

Interdependência com outras contratações

A presente contratação possui relação direta com futura contratação destinada à execução da obra que será definida pelos projetos ora contratados. Os documentos técnicos produzidos constituirão elemento indispensável para instrução da futura licitação de execução, fornecendo os subsídios necessários à definição do objeto, elaboração dos orçamentos, cronogramas e especificações técnicas.

6. Estimativa do valor da contratação, acompanhada dos preços unitários referenciais, das memórias de cálculo e dos documentos que lhe dão suporte

A estimativa do valor da contratação foi elaborada em observância ao art. 23 da Lei nº 14.133/2021 e à Instrução Normativa SEGES/ME nº 65/2021, mediante pesquisa de preços realizada junto ao Banco Nacional de Preços/fontes públicas, para objeto de natureza e escopo equivalentes (elaboração de projetos de arquitetura e engenharia para construção de arena/quadra esportiva de grande porte).

Foram coletados os seguintes preços, com destaque para o orçamento do Município de Santo Antônio do Sudoeste/PR, referente a objeto de área praticamente idêntica (4.000 m²) e escopo equivalente ao ora pretendido:

| Nº | Órgão / Fonte | Identificação | Data | Valor (R$) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Município de Terra Boa/PR (Compras Governamentais – PNCP) | Concorrência Eletrônica 75793786000140-1-000217/2025 | 14/11/2025 | 120.000,00 |
| 2 | PM de São José do Ouro/RS (TCE/RS) | Processo de Dispensa 58600-19-2026-PRD | 12/03/2026 | 27.449,40 |
| 3 | Prefeitura Municipal de Realeza/PR | Dispensa MR-72026 | 27/02/2026 | 72.000,00 |
| 4 | Município de Santo Antônio do Sudoeste/PR (objeto de idêntica natureza: arena esportiva de 4.000 m²) | Dispensa MSAS-772025 | 16/07/2025 | 78.000,00 |
| Mediana dos preços obtidos (valor de referência adotado) |  | 75.000,00 |
| Média aritmética dos preços obtidos |  | 74.362,35 |

Para definição do valor estimado foi adotada a mediana dos preços válidos obtidos em contratações públicas de objetos semelhantes, por representar medida estatística menos suscetível à influência de valores extremos, em conformidade com o art. 23 da Lei nº 14.133/2021 e com a metodologia da IN SEGES/ME nº 65/2021.

Considerando que os valores obtidos apresentaram compatibilidade entre si e que não foram identificados indícios de inexequibilidade ou distorções relevantes na pesquisa realizada, adotou-se como valor de referência a mediana dos preços obtidos, no montante de R$ 75.000,00 (setenta e cinco mil reais), por reduzir a influência de valores extremos, em especial diante da amplitude entre o menor e o maior orçamento coletado (R$ 27.449,40 a R$ 120.000,00).

7. Descrição da solução como um todo

A solução proposta consiste na contratação de empresa especializada para elaboração dos projetos técnicos e complementares destinados à construção da Arena Esportiva Multiuso do Município de Palmitos/SC, compreendendo todos os estudos, levantamentos, projetos, memoriais, quantitativos, orçamentos e demais documentos técnicos necessários à adequada definição das soluções de engenharia e arquitetura e à futura contratação da execução da obra.

Deverão ser elaborados, no mínimo:

- projeto arquitetônico (arena, quadra oficial 40,00m x 20,00m, arquibancada, vestiários, banheiros e salas de apoio);

- projeto de acessibilidade;

- projeto estrutural;

- projetos complementares (elétrico/SPDA, hidrossanitário, pluvial);

- projeto de prevenção e combate a incêndio (PPCI);

- projeto executivo;

- memorial descritivo;

- memorial de cálculo;

- quantitativos;

- cronograma físico-financeiro;

- planilhas orçamentárias com e sem BDI;

- demais elementos técnicos necessários à futura execução.

A contratação compreenderá ainda a emissão das respectivas Anotações de Responsabilidade Técnica (ART) e/ou Registros de Responsabilidade Técnica (RRT), bem como a entrega dos documentos em formato digital editável e não editável, aptos à análise da Administração e à utilização em futuros procedimentos licitatórios.

A contratação integrada dos serviços mostra-se a alternativa mais adequada para atendimento da necessidade administrativa, pois permite a centralização da responsabilidade técnica, a compatibilização entre as disciplinas envolvidas, a uniformização dos documentos produzidos, a redução de inconsistências técnicas e a melhoria do planejamento da futura execução.

8. Justificativas para o parcelamento ou não da contratação

A contratação será realizada em item único, considerando que o objeto se refere a um único empreendimento — a Arena Esportiva Multiuso —, cujas disciplinas de projeto (arquitetônico, estrutural, complementares, acessibilidade e incêndio) são interdependentes e exigem compatibilização integral entre si, não se justificando o fracionamento do objeto.

O não parcelamento mostra-se tecnicamente adequado e economicamente vantajoso, uma vez que:

- evita a fragmentação de responsabilidades técnicas sobre um mesmo empreendimento;

- assegura a compatibilização integral entre as disciplinas de projeto;

- reduz o risco de divergências entre projetos elaborados por empresas distintas;

- possibilita maior eficiência na gestão contratual e no acompanhamento da execução.

Dessa forma, conclui-se que a contratação em item único atende ao interesse público e representa a solução mais adequada para o objeto pretendido, em conformidade com as disposições da Lei nº 14.133/2021.

9. Demonstrativo dos resultados pretendidos em termos de economicidade e de melhor aproveitamento dos recursos humanos, materiais e financeiros disponíveis

A contratação de empresa especializada para elaboração dos projetos técnicos e complementares destinados à construção da Arena Esportiva Multiuso tem por objetivo proporcionar maior eficiência no planejamento da futura contratação e melhor utilização dos recursos públicos disponíveis.

Os principais resultados pretendidos são:

- obtenção de projetos técnicos completos, compatibilizados e aptos a subsidiar futura licitação para execução do empreendimento;

- melhoria do planejamento da futura obra, mediante definição adequada das soluções de engenharia e arquitetura, dos quantitativos, dos custos e dos métodos construtivos;

- maior precisão na elaboração dos orçamentos, reduzindo riscos de subavaliação ou superavaliação dos custos da futura contratação;

- redução da ocorrência de falhas de projeto, retrabalho, paralisações, modificações contratuais e aditivos decorrentes de inconsistências técnicas;

- ampliação da segurança técnica e jurídica do futuro processo licitatório relacionado à execução do empreendimento;

- melhor aproveitamento dos recursos humanos da Administração, permitindo que a equipe municipal concentre seus esforços nas atividades de planejamento, fiscalização e gestão contratual;

- racionalização da aplicação dos recursos financeiros públicos, mediante definição prévia e adequada das soluções técnicas a serem executadas;

- adoção de soluções técnicas compatíveis com as condições locais, observando critérios de funcionalidade, segurança, durabilidade, acessibilidade, eficiência e sustentabilidade.

10. Contratações correlatas e/ou interdependentes

A presente contratação constitui etapa preparatória de empreendimento de maior porte e possui relação direta com a futura licitação para execução da obra da Arena Esportiva Multiuso. Também poderá demandar, conforme os projetos elaborados, processos administrativos destinados à obtenção de aprovações junto ao Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina e demais órgãos competentes.

Markdown.md colado.

11. Descrição de possíveis impactos ambientais e respectivas medidas mitigadoras, incluídos requisitos de baixo consumo de energia e de outros recursos, bem como logística reversa, quando aplicável

A presente contratação tem por objeto a elaboração de projetos técnicos de engenharia e arquitetura, não envolvendo, nesta etapa, a execução de obras ou intervenções físicas, razão pela qual não são identificados impactos ambientais diretos relevantes decorrentes da contratação em si.

Todavia, considerando que os projetos elaborados subsidiarão a futura obra de construção da Arena, deverão ser observados, durante o desenvolvimento dos serviços, os princípios da sustentabilidade, da eficiência na utilização dos recursos públicos e da observância da legislação ambiental aplicável, especialmente quanto a:

- soluções que favoreçam a adequada drenagem da área de implantação, minimizando riscos de erosão, assoreamento e acúmulo de águas pluviais;

- alternativas que promovam a durabilidade das estruturas e a redução dos custos de manutenção ao longo de sua vida útil;

- utilização racional de materiais e recursos naturais, e especificação de sistemas de iluminação eficientes (ex.: LED) para a quadra;

- observância das normas ambientais, urbanísticas e de segurança aplicáveis ao objeto;

- observância dos requisitos de acessibilidade previstos na legislação e nas normas técnicas aplicáveis (NBR 9050);

- indicação de medidas mitigadoras eventualmente necessárias em função das características do local de implantação.

Por se tratar de contratação de serviços intelectuais de elaboração de projetos, não se identificam, nesta fase, exigências específicas relacionadas à logística reversa de bens ou resíduos, sem prejuízo de sua eventual aplicação na etapa de execução da obra, caso exigida pela legislação ou pelas características dos materiais especificados.

12. Providências prévias ao contrato

Para assegurar a adequada execução do objeto, a Administração deverá adotar previamente as seguintes providências:

- definição do local de implantação da Arena Esportiva Multiuso, com identificação da área, acessos e condicionantes existentes;

- disponibilização à futura contratada das informações, documentos, levantamentos, fotografias, cadastros, estudos preliminares e demais elementos técnicos eventualmente existentes e necessários ao desenvolvimento dos projetos;

- verificação da necessidade de obtenção de informações junto a concessionárias de serviços públicos, órgãos ambientais, Corpo de Bombeiros e demais entidades que possam influenciar a elaboração dos projetos;

- definição das diretrizes técnicas, funcionais, operacionais e estéticas que deverão ser observadas na elaboração dos projetos;

- designação formal do gestor e do fiscal do contrato, responsáveis pelo acompanhamento da execução, análise dos produtos entregues e fiscalização contratual;

- organização dos procedimentos internos para recebimento, conferência, análise técnica, solicitação de ajustes e aprovação dos documentos produzidos;

- confirmação da existência de recursos orçamentários para suporte à contratação;

- elaboração e aprovação do Termo de Referência e dos demais documentos que compõem a fase preparatória da contratação;

- definição dos prazos de execução, dos marcos de entrega e dos critérios de recebimento dos serviços.

13. Mapa de Riscos

FASE DE ANÁLISE: (X) Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor  (X) Gestão do Contrato

RISCO 01 – LICITAÇÃO DESERTA OU FRACASSADA

Probabilidade: Baixa

Impacto: Médio

Dano: Ausência de propostas válidas, ocasionando atraso na contratação.

Ação Preventiva: Elaboração de edital com requisitos claros, pesquisa de mercado adequada e definição compatível com a realidade do setor.

Responsável: Equipe de planejamento da contratação

Ação de Contingência: Revisão do edital e reabertura do certame.

RISCO 02 – ELABORAÇÃO DE PROJETOS COM FALHAS TÉCNICAS

Probabilidade: Média

Impacto: Alto

Dano: Projetos inadequados, gerando erros na futura execução da obra e necessidade de retrabalho.

Ação Preventiva: Exigência de qualificação técnica, definição clara do escopo e acompanhamento técnico dos serviços.

Responsável: Setor de Engenharia

Ação de Contingência: Solicitação de correções e ajustes sem ônus à Administração.

RISCO 03 – ATRASO NA ENTREGA DOS PROJETOS

Probabilidade: Média

Impacto: Médio

Dano: Comprometimento do cronograma da contratação e atraso na futura licitação e execução do empreendimento.

Ação Preventiva: Definição de cronograma e prazos contratuais claros, com acompanhamento periódico.

Responsável: Fiscal do contrato

Ação de Contingência: Aplicação de sanções e reprogramação dos prazos.

RISCO 04 – ORÇAMENTO INCONSISTENTE OU IRREAL

Probabilidade: Média

Impacto: Alto

Dano: Distorções nos valores da obra, podendo gerar sobrepreço ou inviabilidade da execução.

Ação Preventiva: Utilização de bases oficiais (SINAPI/SICRO) e exigência de memória de cálculo detalhada.

Responsável: Setor de Engenharia

Ação de Contingência: Revisão dos orçamentos antes da licitação da obra.

RISCO 05 – NÃO APROVAÇÃO DOS PROJETOS EM ÓRGÃOS COMPETENTES (INCLUSIVE CORPO DE BOMBEIROS)

Probabilidade: Média

Impacto: Alto

Dano: Impossibilidade de execução da obra ou atraso na captação de recursos.

Ação Preventiva: Observância das normas técnicas e exigências legais aplicáveis, especialmente quanto ao PPCI e à acessibilidade.

Responsável: Contratada / Setor de Engenharia

Ação de Contingência: Adequação e reapresentação dos projetos.

RISCO 06 – INCOMPATIBILIDADE ENTRE PROJETOS, MEMORIAIS, QUANTITATIVOS E ORÇAMENTOS

Probabilidade: Média

Impacto: Alto

Dano: Divergências entre os documentos técnicos produzidos, comprometendo a futura licitação e a execução do empreendimento.

Ação Preventiva: Exigir compatibilização técnica dos projetos, conferência dos quantitativos, revisão dos documentos e validação pela equipe técnica da Administração.

Responsável: Contratada e Setor de Engenharia

Ação de Contingência: Solicitação de correções, revisões e reapresentação dos documentos sem ônus para a Administração.

RISCO 07 – INSUFICIÊNCIA OU INCONSISTÊNCIA DAS INFORMAÇÕES DISPONIBILIZADAS PARA ELABORAÇÃO DOS PROJETOS

Probabilidade: Média

Impacto: Médio

Dano: Necessidade de retrabalho, revisões de projeto e atraso na execução contratual.

Ação Preventiva: Disponibilização prévia de todas as informações, levantamentos, documentos e diretrizes técnicas necessárias ao desenvolvimento dos projetos.

Responsável: Setor Demandante e Setor de Engenharia

Ação de Contingência: Complementação das informações e readequação do cronograma de execução, quando tecnicamente justificada.

14. Posicionamento conclusivo sobre a adequação da contratação para o atendimento da necessidade a que se destina

Após a análise da necessidade administrativa, do levantamento de mercado realizado, das alternativas disponíveis, da solução proposta, da estimativa de custos, dos riscos identificados e dos demais elementos constantes deste Estudo Técnico Preliminar, conclui-se que a contratação pretendida é adequada, necessária e viável para atendimento do interesse público.

A solução selecionada consiste na contratação de empresa especializada para elaboração dos projetos técnicos e complementares destinados à construção da Arena Esportiva Multiuso do Município de Palmitos/SC, compreendendo todos os elementos técnicos necessários à futura contratação da execução do empreendimento.

Verificou-se que a solução proposta atende de forma satisfatória à necessidade identificada pela Administração, proporcionando maior segurança técnica, melhor definição do objeto, maior precisão orçamentária e melhores condições para o planejamento e execução da futura obra. Verificou-se, ainda, que os custos estimados são compatíveis com os valores praticados no mercado (inclusive em Municípios com objeto de área e escopo semelhantes), que existem fornecedores aptos à execução do objeto e que os riscos identificados podem ser adequadamente gerenciados mediante as medidas preventivas e mitigadoras previstas neste Estudo Técnico Preliminar.

Dessa forma, conclui-se pela viabilidade técnica e econômica da contratação, recomendando-se o prosseguimento da fase preparatória mediante elaboração do Termo de Referência e adoção das demais providências necessárias à realização do procedimento licitatório, em conformidade com os princípios do planejamento, eficiência, economicidade e interesse público previstos na Lei nº 14.133/2021.

15. Viabilidade da contratação

Considerando a necessidade administrativa, o levantamento de mercado, a estimativa de preços, os riscos identificados e a adequação da solução proposta, conclui-se pela viabilidade técnica e econômica da contratação, recomendando-se o prosseguimento da fase preparatória com a elaboração do Termo de Referência e posterior realização do procedimento licitatório.

Palmitos/SC, 14 de setembro de 2026.

____________________________________________

MARLI ROSA REGNER CAMARGO

Secretária Municipal de Educação, Cultura e Esporte