SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Solicitação nº 06/2026

ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR

| ELEMENTOS |  |
| --- | --- |
| 1. | Descrição da necessidade da contratação, considerado o problema a ser resolvido sob a perspectiva do interesse público. A presente contratação tem por finalidade atender à necessidade do Município de Palmitos/SC, por intermédio da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente, quanto à elaboração do conjunto completo de estudos, levantamentos e projetos técnicos de arquitetura e engenharia – em nível básico e executivo, com todas as disciplinas complementares – destinados à construção da nova sede da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente, edificação com área construída estimada de até 500 m² (quinhentos metros quadrados), dotada de subsolo e estacionamento, bem como à implantação do Viveiro Municipal e da infraestrutura de estacionamento e de acesso viário vinculada ao empreendimento. A nova sede pretende reunir, em um único espaço, os serviços da Secretaria, os postos de atendimento da Empresa de Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural de Santa Catarina (EPAGRI) e da Companhia Integrada de Desenvolvimento Agrícola de Santa Catarina (CIDASC), o Programa Municipal de Inseminação e a sala de controle de crises e comando da Defesa Civil, facilitando o atendimento ao produtor rural e à população, que hoje precisa se deslocar entre diferentes pontos para acessar serviços correlatos. Atualmente a Secretaria de agricultura e esses demais órgãos ficam em anexo a Rodoviária Municipal, contudo, diante de um TAC realizado junto ao MPSC, o CAPS do Município precisa de um novo local e o local pretendido seria onde hoje é a secretaria de agricultura, diante disso, faz-se necessária a contratação de empresa para elaboração de projetos para construção de uma nova secretaria de agricultura. O Viveiro Municipal, por sua vez, destina-se à produção de mudas para arborização urbana, recuperação de áreas degradadas e de preservação permanente e apoio a programas ambientais e de fomento à agricultura, demandando estufa, área de sombreamento, sistema de irrigação e reservatório de água adequadamente projetados. O Município não dispõe dos projetos técnicos necessários para viabilizar a obra. A ausência de projeto básico e executivo completos e compatibilizados impede a definição precisa do objeto, a estimativa confiável do custo, a obtenção das aprovações e licenças exigíveis (Município, Corpo de Bombeiros, órgão rodoviário) e a instrução de pedidos de captação de recursos, que usualmente exigem projeto e orçamento. Além disso, a Lei nº 14.133/2021 veda, como regra, a execução de obras e serviços de engenharia sem projeto executivo (art. 46, § 1º). Trata-se de edificação com subsolo implantada às margens de rodovia, o que agrega complexidade técnica relevante: contenções e impermeabilização do subsolo, fundações dependentes das características do solo e do lençol freático, e solução segura para a entrada e saída de veículos da rodovia. Projetos incompletos ou incompatíveis nesses pontos aumentam significativamente o risco de falhas executivas, aditivos, paralisações e sobrecustos. A não realização da contratação manterá a impossibilidade de execução do empreendimento, comprometendo o planejamento municipal, a captação de recursos e a adequada prestação dos serviços públicos de agricultura, meio ambiente e defesa civil. A contratação justifica-se, portanto, pela necessidade de obtenção de elementos técnicos suficientes e adequados à futura licitação e execução da obra, em conformidade com a fase preparatória prevista no art. 18 da Lei nº 14.133/2021. |
| 2. | Demonstração da previsão da contratação no plano de contratações anual, sempre que elaborado, de modo a indicar o seu alinhamento com o planejamento da Administração. O Município de Palmitos/SC ainda não elaborou o Plano de Contratações Anual, razão pela qual não há previsão formal da presente contratação nesse instrumento. Contudo, a contratação encontra-se alinhada ao planejamento da Administração Municipal, especialmente às ações de estruturação dos serviços de agricultura, meio ambiente e defesa civil, à melhoria do atendimento ao produtor rural e à captação de recursos para execução de obras públicas. Dessa forma, ainda que inexistente o Plano de Contratações Anual, resta evidenciado o alinhamento da contratação com o interesse público e com o planejamento estratégico da Administração. |
| 3. | Requisitos da contratação. A contratada deverá atender aos seguintes requisitos mínimos: • ser pessoa jurídica especializada na prestação de serviços técnicos de arquitetura e/ou engenharia, com registro regular no CREA e/ou CAU; • comprovar capacidade técnico-operacional e técnico-profissional compatível com as parcelas de maior relevância do objeto (projeto arquitetônico e projeto estrutural de edificação), na forma do Termo de Referência e do edital; • dispor de equipe técnica com atribuições profissionais para todas as disciplinas do escopo, podendo os profissionais integrar o quadro permanente da empresa ou ser a ela vinculados por contrato; • elaborar todos os estudos, levantamentos, projetos, memoriais, especificações, quantitativos, orçamentos, cronogramas e demais documentos necessários à completa caracterização do empreendimento; • emitir ART e/ou RRT para todos os serviços e disciplinas; • corrigir, sem ônus para a Administração, erros, omissões, incompatibilidades ou inconsistências nos documentos elaborados; • ceder ao Município todos os direitos patrimoniais relativos aos projetos, nos termos do art. 93 da Lei nº 14.133/2021; • entregar os produtos em formato digital editável (DWG ou IFC, XLSX e DOCX) e não editável (PDF assinado digitalmente), além de vias impressas quando solicitado; • manter, durante toda a execução contratual, as condições de habilitação exigidas na licitação. Programa de necessidades O programa de necessidades, definido pela Secretaria demandante, consta do Termo de Referência e abrange: 08 salas individuais da Secretaria, sala de arquivo, depósito e sala do Programa de Inseminação; 06 salas para a EPAGRI e 04 para a CIDASC (todas com atendimento para 2 pessoas); sala de reuniões para 12 pessoas; sala da Defesa Civil para controle de crises e comando; cozinha; lavanderia; banheiros masculino e feminino acessíveis; circulação de aproximadamente 4 m de largura com espaço de espera; piso em concreto polido. No subsolo, depósito do Viveiro (8 x 6 m), banheiro e área coberta para produção (6 x 6 m). Estacionamento para 10 veículos oficiais e 10 particulares e Viveiro Municipal com estufa (30 x 8 m), área de sombrite (30 x 40 m), sistema de irrigação e reservatório de 20.000 litros. A área construída estimada de até 500 m² refere-se à edificação (pavimento principal e subsolo), não computadas as áreas externas de estacionamento. Variações decorrentes do desenvolvimento técnico do projeto deverão ser justificadas e previamente aprovadas pela Administração. Normas e referências técnicas Na elaboração dos serviços deverão ser observadas, quando aplicáveis: a) Lei nº 14.133/2021 e regulamentos municipais aplicáveis; b) Código de Obras, Plano Diretor e demais normas urbanísticas do Município de Palmitos/SC; c) legislação ambiental federal, estadual e municipal; d) Lei nº 13.146/2015 (Estatuto da Pessoa com Deficiência), Decreto nº 5.296/2004 e Lei nº 10.741/2003 (Estatuto da Pessoa Idosa); e) Instruções Normativas do Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina (CBMSC); f) normas técnicas das concessionárias de energia elétrica e de saneamento e do órgão com circunscrição sobre a rodovia; g) Normas Técnicas da ABNT vigentes, em especial NBR 16636 e NBR 13532 (projetos de edificações), NBR 13133, NBR 6484, NBR 8036, NBR 6118, NBR 6122, NBR 9575, NBR 5626, NBR 8160, NBR 10844, NBR 7229, NBR 13969, NBR 15527, NBR 5410, NBR 5419, NBR 14565, NBR 9050, NBR 16537 e NBR 15575; h) Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil – SINAPI e, subsidiariamente, SICRO; i) demais legislações, regulamentos e normas técnicas pertinentes ao objeto. Na inexistência de referência adequada em sistemas oficiais de custos, poderá ser utilizada composição própria, tecnicamente justificada e acompanhada das respectivas memórias de cálculo e cotações. Reuniões técnicas e visitas A contratada deverá realizar as visitas técnicas necessárias ao terreno, assumindo inteira responsabilidade pelo conhecimento das condições locais, e participar de, no mínimo, 03 (três) reuniões técnicas com a Administração – de início dos trabalhos, de validação do estudo preliminar e de validação do projeto básico –, registradas em ata. Sustentabilidade e eficiência As soluções deverão priorizar racionalização de custos, durabilidade e baixa manutenção dos materiais, eficiência energética, iluminação e ventilação naturais, aproveitamento de água de chuva, acessibilidade universal e redução de impactos ambientais. Aprovações e licenciamentos A contratada deverá elaborar e protocolar os documentos necessários e acompanhar as aprovações junto ao Município, ao CBMSC, ao órgão com circunscrição sobre a rodovia, às concessionárias e, se exigível, ao órgão ambiental, promovendo sem ônus as adequações solicitadas. As taxas de análise e aprovação cobradas pelos órgãos públicos não integram o objeto e serão custeadas pelo Município. Subcontratação Admite-se a subcontratação parcial exclusivamente dos serviços de levantamento topográfico e de sondagem do solo, mediante prévia autorização da Administração, permanecendo a contratada integralmente responsável pela qualidade e pelos prazos (art. 122 da Lei nº 14.133/2021). |
| 4. | Estimativas das quantidades para a contratação, acompanhadas das memórias de cálculo e dos documentos que lhes dão suporte, considerando interdependências com outras contratações, de modo a possibilitar economia de escala. Item; Descrição; Unidade; Quantidade. 01; Elaboração de projetos técnicos completos de arquitetura e engenharia (levantamento topográfico, sondagem SPT, estudo preliminar, projeto arquitetônico legal/básico e executivo, implantação, estacionamento e acesso rodoviário, terraplenagem e contenções, estrutural e fundações, impermeabilização, hidrossanitário e pluvial, elétrico, SPDA, cabeamento estruturado, PPCI, acessibilidade, Viveiro Municipal, memoriais, especificações, orçamento com e sem BDI e cronograma físico-financeiro) para construção da nova sede da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente, com área construída estimada de até 500 m², subsolo e estacionamento.; Serviço; 01. Memória de cálculo dos quantitativos • Edificação: área construída estimada de até 500 m², distribuída entre pavimento principal e subsolo, conforme programa de necessidades; • Estacionamento: 20 vagas (10 oficiais e 10 particulares), incluídas as vagas reservadas; • Viveiro Municipal: estufa de aproximadamente 240 m², área de sombrite de aproximadamente 1.200 m², sistema de irrigação e reservatório de 20.000 litros; • Sondagem SPT: no mínimo 03 furos, quantidade compatível com a ABNT NBR 8036 para a área de projeção estimada, podendo ser ampliada conforme o estudo preliminar; • Levantamento topográfico: acrescida do entorno imediato e da faixa lindeira da rodovia. O objeto é quantificado como serviço único (01), pois os produtos são interdependentes e integram uma mesma solução técnica, a ser remunerada por etapas concluídas, conforme o Termo de Referência. Interdependência e economia de escala A contratação relaciona-se diretamente com a futura licitação da obra, da qual constituirá a base técnica. A reunião de todas as disciplinas em um único contrato reduz custos de mobilização e de gestão contratual, assegura a compatibilização entre os projetos e concentra a responsabilidade técnica, gerando ganhos de escala para a Administração. |
| 5. | Levantamento de mercado, que consiste na análise das alternativas possíveis, e justificativa técnica e econômica da escolha do tipo de solução a contratar. Procedeu-se ao levantamento de mercado, mediante consulta a empresas do ramo e a contratações similares de outros entes públicos, verificando-se a existência de diversas empresas e profissionais aptos à elaboração de projetos de edificações públicas com as disciplinas pretendidas. Foram examinadas as seguintes alternativas: a) Elaboração dos projetos por equipe própria do Município Mostrou-se inadequada, diante da multiplicidade de disciplinas envolvidas (arquitetura, estrutura, fundações, contenções, instalações, PPCI, acesso rodoviário e orçamento), da necessidade de levantamentos de campo especializados (topografia e sondagem) e da insuficiência de equipe técnica municipal para desenvolver os produtos no nível de detalhamento exigido sem prejuízo de suas atribuições ordinárias. b) Contratação fragmentada por disciplina Embora possível, aumentaria a complexidade da gestão contratual, o risco de incompatibilidade entre projetos e a dificuldade de atribuição de responsabilidades, especialmente nas interfaces entre arquitetura, estrutura, contenções do subsolo e instalações. c) Contratação de profissional autônomo Poderia atender apenas parcialmente à demanda, dada a abrangência do escopo e a necessidade de profissionais com atribuições distintas, com maior risco de insuficiência de recursos técnicos e de descumprimento de prazos. d) Contratação da obra pelo regime de contratação integrada Transferiria ao executor a elaboração dos projetos básico e executivo. Para uma edificação de pequeno porte, tal regime reduziria o controle da Administração sobre as soluções adotadas, dificultaria a captação de recursos (que exige projeto prévio) e tenderia a elevar o preço em razão da maior alocação de riscos ao contratado, não se mostrando vantajoso. e) Contratação de empresa especializada para elaboração integrada dos projetos Mostrou-se a alternativa mais adequada e vantajosa, por permitir a centralização da responsabilidade técnica, a compatibilização entre as disciplinas, a padronização dos documentos e maior eficiência na fiscalização. Sob o aspecto econômico, possibilita maior precisão na estimativa do custo da obra e reduz riscos de retrabalho, aditivos e paralisações decorrentes de deficiências de projeto. Conclui-se, assim, que a contratação de empresa especializada para elaboração integrada dos estudos e projetos constitui a solução técnica e economicamente mais vantajosa, em conformidade com os princípios do planejamento, da eficiência e da economicidade previstos na Lei nº 14.133/2021. |
| 6. | Estimativa do valor da contratação, acompanhada dos preços unitários referenciais, das memórias de cálculo e dos documentos que lhe dão suporte. A estimativa foi elaborada em observância ao art. 23, § 2º, III, da Lei nº 14.133/2021, mediante pesquisa de preços de contratações similares realizadas por outros entes públicos no período de um ano, obtidas no Portal Nacional de Contratações Públicas – PNCP e em portal de transparência municipal, conforme relatório de cotação juntado aos autos, que apresentou os seguintes resultados: Fonte; Objeto de referência; Unidade; Valor (R$/m²). PNCP – Município de Balneário Rincão/SC, Concorrência Eletrônica (17243084000197-1-000087/2026), item 2, homologada em 10/09/2026; Projeto arquitetônico e projetos complementares do CREAS (525 m²); m²; 34,50. PNCP – Município de Balneário Rincão/SC, Concorrência Eletrônica (17243084000197-1-000087/2026), item 1, homologada em 10/09/2026; Projetos complementares de engenharia para construção de nova Delegacia (471,66 m²); m²; 20,00. Município de Guamiranga/PR – Inexigibilidade (adesão à ARP nº 25/2026), de 31/07/2026; Serviços de engenharia, incluindo elaboração de projetos executivos,; m²; 55,00. Mediana dos preços obtidos; 34,50. Adotou-se como critério a mediana dos preços obtidos, por ser menos sensível a valores extremos, reduzindo a influência de referências discrepantes. O valor resultante, de R$ 34,50 por metro quadrado, coincide com o da referência de maior similaridade com o objeto – a contratação de projeto arquitetônico e complementares do CREAS de Balneário Rincão/SC, com área semelhante à pretendida –, o que corrobora sua adequação ao mercado. Memória de cálculo R$ 34,50/m² (mediana) x 500 m² (área construída estimada) = R$ 17.250,00 (dezessete mil, duzentos e cinquenta reais), valor máximo admitido para a contratação. Os documentos que embasam a estimativa, incluindo o relatório de cotação e as fontes consultadas, integram os autos do processo administrativo. |
| 7. | Descrição da solução como um todo. A solução consiste na contratação de empresa especializada para elaboração de todos os estudos, levantamentos, projetos, memoriais, quantitativos, orçamentos e demais documentos técnicos necessários à construção da nova sede da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente e à implantação do Viveiro Municipal e da infraestrutura de estacionamento e acesso, em nível suficiente para a licitação e execução da obra. O escopo mínimo compreende: A) Estudos e levantamentos preliminares a) levantamento planialtimétrico cadastral do terreno e do entorno imediato (ABNT NBR 13133), com curvas de nível de metro em metro, divisas, edificações e árvores existentes, redes de infraestrutura, faixa de domínio e bordo da rodovia lindeira, referenciado a marco topográfico; b) sondagem do solo à percussão – SPT (ABNT NBR 6484), em quantidade e locação definidas conforme ABNT NBR 8036, com no mínimo 03 (três) furos na projeção da edificação, laudo técnico, perfis individuais e indicação do nível do lençol freático, considerada a existência de subsolo; c) ensaio de infiltração/percolação do solo, caso o esgotamento sanitário demande sistema de tratamento individual (ABNT NBR 13969); d) consultas de viabilidade às concessionárias de energia elétrica e de água e esgoto, e levantamento da legislação urbanística e ambiental incidente sobre o terreno; e) consolidação do programa de necessidades junto à Secretaria demandante, à EPAGRI, à CIDASC e à Defesa Civil, com registro em ata. B) Projeto arquitetônico a) estudo preliminar, com implantação geral da edificação, do estacionamento e do Viveiro Municipal, submetido à validação da Administração antes do prosseguimento dos trabalhos; b) anteprojeto e projeto legal, apto à aprovação junto ao Município (Código de Obras e Plano Diretor de Palmitos/SC); c) projeto executivo arquitetônico: plantas baixas, cortes, fachadas, planta de cobertura, planta de layout, detalhamento de áreas molhadas, cozinha e lavanderia, paginação de pisos (inclusive juntas do concreto polido), forros, bancadas, escadas e rampas, quadro de esquadrias e quadro de acabamentos; d) perspectivas eletrônicas ilustrativas (no mínimo 04 imagens), aptas à apresentação do empreendimento e à instrução de pedidos de captação de recursos. C) Implantação, terraplenagem, estacionamento e acesso rodoviário a) projeto de implantação e urbanização, com calçadas e rotas acessíveis, paisagismo básico, fechamentos e iluminação externa; b) projeto de terraplenagem, com cortes, aterros, volumes e seções, compatível com a execução do subsolo; c) projeto de estacionamento para 10 (dez) veículos oficiais e 10 (dez) veículos particulares, com reserva de vagas para pessoas com deficiência (art. 47 da Lei nº 13.146/2015) e para idosos (art. 41 da Lei nº 10.741/2003), pavimentação, drenagem e sinalização horizontal e vertical; d) estudo e projeto geométrico do acesso de entrada e saída de veículos da rodovia, com sinalização, observadas as normas do órgão com circunscrição sobre a via, incluindo a documentação técnica necessária ao pedido de autorização de acesso. D) Estrutura, fundações, contenções e impermeabilização a) projeto estrutural completo (ABNT NBR 6118 e demais aplicáveis), com memorial de cálculo, plantas de formas e armaduras e quantitativos, admitida a adoção de sistema pré-moldado ou metálico mediante justificativa técnica e econômica; b) projeto de fundações (ABNT NBR 6122), elaborado com base no laudo de sondagem; c) projeto de contenções do subsolo (muros de arrimo ou cortinas), com drenagem; d) projeto de impermeabilização (ABNT NBR 9575), em especial do subsolo, lajes e áreas molhadas; e) projeto das estruturas da estufa, da área de sombrite e da base do reservatório do Viveiro Municipal. E) Instalações hidrossanitárias e pluviais a) instalações de água fria e, onde necessário, água quente (ABNT NBR 5626), com dimensionamento de reservatórios; b) instalações de esgoto sanitário (ABNT NBR 8160) e, inexistindo rede pública, sistema de tratamento individual (ABNT NBR 7229 e NBR 13969); c) instalações de águas pluviais (ABNT NBR 10844), com calhas, condutores, caixas e ligação ao sistema de drenagem; d) estudo de viabilidade e, sendo viável, projeto de aproveitamento de água de chuva (ABNT NBR 15527) para irrigação do Viveiro e usos não potáveis; e) sistema de irrigação do Viveiro Municipal e reservatório de 20.000 litros, com conjunto motobomba, se necessário. F) Instalações elétricas, SPDA e cabeamento estruturado a) projeto elétrico de baixa tensão (ABNT NBR 5410), com entrada de energia conforme normas da concessionária, cálculo de demanda, quadros, diagramas unifilares, iluminação interna e externa (inclusive do estacionamento) e tomadas; b) infraestrutura para climatização (circuitos, drenos e posicionamento de condensadoras) e alimentação dos equipamentos do Viveiro; c) previsão de alimentação elétrica de emergência (ponto para grupo gerador e/ou nobreak) para a Sala da Defesa Civil e para o rack de dados; d) infraestrutura para futura instalação de sistema de geração fotovoltaica, quando tecnicamente viável; e) Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas – SPDA e aterramento (ABNT NBR 5419), com análise de gerenciamento de risco; f) cabeamento estruturado (lógica, telefonia e rede sem fio – ABNT NBR 14565) e infraestrutura seca para CFTV e alarme. G) Prevenção contra incêndio e acessibilidade a) Projeto Preventivo contra Incêndio e Pânico (PPCI), conforme as Instruções Normativas do Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina (CBMSC), incluindo protocolo, acompanhamento e atendimento às exigências até a aprovação; b) projeto e memorial de acessibilidade (ABNT NBR 9050 e NBR 16537), abrangendo rotas acessíveis externas e internas, sanitários, sinalização tátil e visual, vagas reservadas e solução de circulação vertical entre o subsolo e o pavimento principal, quando exigível. H) Orçamento, memoriais e documentos para licitação da obra a) memorial descritivo e especificações técnicas (caderno de encargos) de todas as disciplinas; b) memória de cálculo dos quantitativos, por disciplina; c) planilha orçamentária sintética e analítica, com e sem BDI, elaborada preferencialmente com base no SINAPI (art. 23, § 2º, da Lei nº 14.133/2021), com indicação da data-base e do regime de desoneração adotado; d) composições de custos unitários e, para itens sem referência oficial, cotações de mercado (mínimo de 03) com composição própria justificada; e) composição detalhada do BDI e dos encargos sociais, observados os parâmetros do Tribunal de Contas da União; f) curva ABC de serviços e cronograma físico-financeiro, com indicação de possível execução em etapas; g) relatório de compatibilização entre as disciplinas; h) Anotações de Responsabilidade Técnica (ART) e/ou Registros de Responsabilidade Técnica (RRT) de todas as disciplinas. Os projetos serão desenvolvidos em três etapas sucessivas (levantamentos e estudo preliminar; projeto legal/básico; projeto executivo e orçamento), com validação da Administração ao final de cada uma, o que permite o controle das soluções adotadas e o pagamento proporcional aos produtos efetivamente recebidos. |
| 8. | Justificativas para o parcelamento ou não da contratação. A contratação será realizada em item único, sem parcelamento, com fundamento no art. 40, § 3º, incisos I e II, da Lei nº 14.133/2021. Os projetos pretendidos configuram sistema único e integrado: o projeto arquitetônico depende do levantamento topográfico e da sondagem; as fundações e contenções do subsolo dependem do laudo de sondagem; as instalações, o PPCI e a acessibilidade dependem da arquitetura e da estrutura; e o orçamento depende de todos os demais. A divisão em contratos distintos criaria risco concreto de incompatibilidades, lacunas de responsabilidade e atrasos em cadeia, comprometendo o conjunto do objeto. A contratação conjunta também reduz custos de mobilização e de gestão contratual. A competitividade é preservada pela exigência de qualificação técnica limitada às parcelas de maior relevância e pela admissão de subcontratação parcial dos serviços de topografia e sondagem, permitindo a participação de empresas que não executem diretamente tais levantamentos. A futura contratação será executada por empreitada por preço global, com pagamento por etapas mediante aceite dos produtos. |
| 9. | Demonstrativo dos resultados pretendidos em termos de economicidade e de melhor aproveitamento dos recursos humanos, materiais e financeiros disponíveis. A contratação tem por objetivo: • obter projetos completos, compatibilizados e aprovados, aptos a subsidiar a licitação e a execução da obra; • estimar com precisão o custo da obra, reduzindo riscos de sobrepreço, subestimação e aditivos; • viabilizar a captação de recursos junto a outros entes e programas; • reduzir falhas de projeto, retrabalho e paralisações, especialmente nas soluções de subsolo, contenções e acesso rodoviário; • concentrar a equipe municipal nas atividades de planejamento, fiscalização e gestão; • assegurar edificação funcional, acessível, durável, energeticamente eficiente e de manutenção simplificada, reunindo em um único local os serviços prestados ao produtor rural. |
| 10. | Providências a serem adotadas pela Administração previamente à celebração do contrato. • definir formalmente o terreno de implantação, com verificação da titularidade e da regularidade dominial (matrícula nº 18.509); • consultar previamente as diretrizes urbanísticas incidentes e eventuais restrições da faixa de domínio da rodovia; • validar o programa de necessidades com EPAGRI, CIDASC e Defesa Civil e, se for o caso, iniciar a formalização dos instrumentos de cooperação ou de cessão de uso dos espaços; • disponibilizar à contratada documentos, levantamentos e estudos eventualmente existentes; • designar formalmente o gestor e o fiscal do contrato, este preferencialmente profissional habilitado em arquitetura ou engenharia; • assegurar recursos orçamentários para o contrato e para as taxas de análise e aprovação dos órgãos externos; • organizar o fluxo interno de análise e aprovação dos produtos de cada etapa, observados os prazos do Termo de Referência. |
| 11. | Contratações correlatas e/ou interdependentes. Não foram identificadas contratações interdependentes cuja execução condicione o início do objeto. Há, contudo, relação com contratações futuras correlatas, em especial a licitação da obra de construção da nova sede e do Viveiro Municipal e, eventualmente, a aquisição de mobiliário e equipamentos, que dependerão dos produtos técnicos desta contratação. |
| 12. | Descrição de possíveis impactos ambientais e respectivas medidas mitigadoras, incluídos requisitos de baixo consumo de energia e de outros recursos, bem como logística reversa para desfazimento e reciclagem de bens e refugos, quando aplicável. A contratação de serviços intelectuais de projeto não gera impactos ambientais diretos relevantes. Os projetos, porém, deverão antecipar e mitigar os impactos da futura obra, contemplando, quando aplicável: • drenagem adequada, prevenindo erosão e assoreamento, especialmente nas áreas de corte do subsolo e no estacionamento; • levantamento da vegetação existente e minimização de supressões; • aproveitamento de água de chuva e uso racional de água; • iluminação e ventilação naturais, orientação solar adequada, iluminação LED e infraestrutura para energia fotovoltaica; • especificação de materiais duráveis e de menor impacto ambiental; • diretrizes de gestão dos resíduos da construção civil (Resolução CONAMA nº 307/2002) a serem observadas na execução da obra; • elementos técnicos para eventual licenciamento ambiental ou autorização específica, se exigíveis. Não se identificam, nesta fase, exigências de logística reversa, sem prejuízo de sua previsão na etapa de execução da obra. |
| 13. | Mapa de riscos. FASE DE ANÁLISE: (X) Planejamento da contratação e seleção do fornecedor (X) Gestão do contrato Risco; Prob. / Impacto; Ação preventiva; Ação de contingência; Responsável. 01 – Licitação deserta ou fracassada; Baixa / Médio; Edital claro, pesquisa de preços adequada e exigências proporcionais; Revisão do edital e republicação; Equipe de planejamento. 02 – Projetos com falhas técnicas; Média / Alto; Qualificação técnica, escopo detalhado, validação por etapas; Correção sem ônus e aplicação de sanções; Fiscal / Setor de Engenharia. 03 – Atraso na entrega; Média / Médio; Cronograma por etapas e acompanhamento periódico; Notificação, sanções e reprogramação justificada; Fiscal do contrato. 04 – Orçamento inconsistente; Média / Alto; Uso do SINAPI, memória de cálculo e curva ABC; Revisão do orçamento antes da licitação da obra; Setor de Engenharia. 05 – Não aprovação nos órgãos (CBMSC, Município, órgão rodoviário); Média / Alto; Observância das normas e consultas prévias; Adequação e reapresentação sem ônus; Contratada / Setor de Engenharia. 06 – Incompatibilidade entre disciplinas; Média / Alto; Relatório de compatibilização obrigatório; Revisão e reapresentação sem ônus; Contratada / Fiscal. 07 – Informações insuficientes da Administração; Média / Médio; Entrega prévia de documentos e programa validado; Complementação e readequação do cronograma; Secretaria demandante. 08 – Condições adversas do solo ou do lençol freático para o subsolo; Média / Alto; Sondagem com nível d'água antes da definição das fundações e contenções; Revisão da implantação ou da solução de subsolo no estudo preliminar; Contratada / Setor de Engenharia. 09 – Negativa ou demora na autorização do acesso rodoviário; Média / Alto; Consulta prévia ao órgão com circunscrição sobre a via; Alternativa de acesso por via secundária, se houver; Contratada / Secretaria demandante. 10 – Alteração do programa de necessidades durante a execução; Média / Médio; Validação formal do programa na etapa 1, com ata; Avaliação de impacto e eventual termo aditivo; Gestor do contrato. |
| 14. | Posicionamento conclusivo sobre a adequação e a viabilidade da contratação para o atendimento da necessidade a que se destina. Após a análise da necessidade, das alternativas disponíveis, do levantamento de mercado, da estimativa de custos e dos riscos identificados, conclui-se que a contratação é necessária, adequada e viável para o atendimento do interesse público. A viabilidade técnica decorre da existência de solução de mercado apta a entregar, com responsabilidade técnica formal, o conjunto integrado de estudos e projetos necessários à obra. A viabilidade econômica está demonstrada pela pesquisa de preços realizada, que resultou no valor estimado de R$ 17.250,00 (dezessete mil, duzentos e cinquenta reais), compatível com os valores praticados para serviços semelhantes. Os riscos identificados são gerenciáveis mediante as medidas previstas neste Estudo. Recomenda-se, assim, o prosseguimento da fase preparatória, com a elaboração do Termo de Referência e a realização do procedimento licitatório, em conformidade com os princípios do planejamento, eficiência, economicidade e interesse público previstos na Lei nº 14.133/2021. |

Palmitos/SC, 28 de setembro de 2026.

____________________________________

ANGÉLICA CHINI

SECRETÁRIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE